Electro 2 Libro Resumen Semiconductores

### 🧠 1-1 Número atómico y capas electrónicas

- El número atómico es la cantidad de protones en el núcleo de un átomo, y en un átomo neutro también es igual al número de electrones.

- Ej: Hidrógeno → Z = 1; Helio → Z = 2.

- Los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo a distintas distancias, llamadas capas o niveles de energía.

- Cuanto más cerca del núcleo, menos energía tiene el electrón.

- Cada capa tiene un número máximo de electrones y niveles de energía discretos (no continuos).

- Las diferencias de energía entre capas son mayores que las diferencias dentro de una misma capa.

Número de electrones en cada capa

El número máximo de electrones (Ne) que puede existir en cada capa de un átomo es un hecho de la naturaleza y se calcula con la fórmula.

### 🔷 Electrones de valencia

Los electrones de valencia son los que se encuentran en la capa más externa de un átomo.
 Tienen mayor energía que los electrones internos y están más alejados del núcleo, por lo que están débilmente atraídos por él.
 Esta débil atracción se debe a que la fuerza eléctrica disminuye con la distancia.
 Los electrones de valencia son responsables de las reacciones químicas, los enlaces entre átomos y determinan las propiedades eléctricas de los materiales.

### 🔷 Ionización

La ionización ocurre cuando un átomo absorbe energía externa, como calor o luz. Esa energía puede hacer que un electrón de valencia se eleve a una órbita más alta, dentro o fuera del átomo.
Si el electrón adquiere suficiente energía, puede escapar completamente de la influencia del núcleo.
Cuando esto sucede, el átomo queda con más protones que electrones, es decir, con carga positiva, y se convierte en un ión positivo.
Este proceso es clave para entender cómo se generan portadores de carga en semiconductores.

### 🧠 1 - 2  Aislantes, Conductores y Semiconductores

En función de sus propiedades eléctricas, los materiales se clasifican en tres grupos: conductores, semiconductores y aislantes.

Cuando los átomos se combinan para formar un material sólido cristalino, se acomodan en una configuración simétrica.

Los átomos dentro de la estructura cristalina se mantienen juntos gracias a los enlaces covalentes, que son creados por la interacción de los electrones de valencia de los átomos.

El silicio es un material cristalino.

### 🔷 Aislantes

Un aislante es un material que no conduce corriente eléctrica en condiciones normales.

La mayoría de los buenos aislantes son materiales compuestos, es decir, no formados por sólo un elemento.

Los electrones de valencia están estrechamente enlazados a los átomos; por consiguiente, en un aislante hay muy pocos electrones libres.

Algunos ejemplos de aislantes son el hule, el plástico, el vidrio, la mica y el cuarzo.

### 🔷 Conductores

Un conductor es un material que conduce corriente eléctrica fácilmente.

La mayoría de los metales son buenos conductores.

Los mejores conductores son materiales de sólo un elemento, tales como cobre, plata, oro y aluminio, que están caracterizados por átomos con sólo un electrón de valencia muy flojamente enlazado al átomo.

Estos electrones de valencia flojamente enlazados se convierten en electrones libres.

Por consiguiente, en un material conductor, los electrones libres son electrones de valencia.

### 🔷 Semiconductores

Un semiconductor es un material a medio camino entre los conductores y los aislantes, en lo que a su capacidad de conducir corriente eléctrica respecta.
Un semiconductor en estado puro (intrínseco) no es ni buen conductor ni buen aislante.
Los semiconductores más comunes de sólo un elemento son el silicio, el germanio y el carbón.
Los semiconductores compuestos, tales como el arseniuro de galio y el fosfuro de indio, también son de uso común.
Los semiconductores de un solo elemento están caracterizados por átomos con cuatro electrones de valencia.

### 🔷 Bandas de energía

Recuerde que la capa de valencia de un átomo representa una banda de niveles de energía, y que los electrones de valencia están confinados a dicha banda.
 Cuando un electrón adquiere suficiente energía adicional, puede abandonar la banda de valencia, convertirse en un electrón libre y pasar a la banda de conducción.

La diferencia de energía entre la banda de valencia y la de conducción se llama banda prohibida (gap).
 Es la energía mínima que un electrón de valencia necesita para saltar a la banda de conducción.
 Una vez allí, el electrón es libre de moverse por el material y no está ligado a ningún átomo.

🔹 La figura 1-5 muestra cómo varía esta estructura en distintos materiales:

- (a) Aislantes: tienen una banda prohibida muy ancha, por lo que los electrones no pueden saltar salvo con voltajes muy altos.

- (b) Semiconductores: tienen una banda prohibida más angosta, lo que permite que algunos electrones de valencia pasen a la banda de conducción.

- (c) Conductores: sus bandas de valencia y conducción se traslapan, por lo que hay muchos electrones libres disponibles.

### 🔷 Silicio y germanio

La figura 1-7 compara las estructuras atómicas del silicio y del germanio.
 El silicio es, por lejos, el material más utilizado en diodos, transistores y circuitos integrados.
 Tanto el silicio como el germanio tienen cuatro electrones de valencia, lo cual los hace aptos como semiconductores.

Los electrones de valencia del germanio están en la cuarta capa, más alejados del núcleo, mientras que los del silicio están en la tercera capa, más cerca.
 Esto significa que los electrones del germanio tienen mayor energía y necesitan menos energía adicional para liberarse, lo que lo hace más inestable a altas temperaturas.
 Por esta razón, el silicio es preferido en la fabricación de dispositivos, ya que controla mejor la corriente inversa.

### 🔷 Enlaces covalentes

La figura 1-8 muestra cómo cada átomo de silicio se ubica rodeado de cuatro átomos vecinos para formar un cristal.
 Cada átomo de silicio (Si), con cuatro electrones de valencia, comparte un electrón con cada uno de sus vecinos.
 Esto crea un total de ocho electrones compartidos por átomo, cumpliendo la regla del octeto y generando una estructura químicamente estable.

Los enlaces covalentes son los que mantienen unidos los átomos en el cristal:
cada electrón compartido es atraído por los dos átomos adyacentes, creando un vínculo fuerte.

La figura 1-9 representa un cristal de silicio intrínseco, es decir, sin impurezas.
 El germanio forma un enlace covalente similar, ya que también tiene cuatro electrones de valencia.

### 🧠 1 - 3  Corriente en semiconductores

### 🔷 Electrones de conducción y Huecos

En un cristal de silicio intrínseco (puro) a temperatura ambiente, hay energía térmica suficiente para que algunos electrones de valencia salten la banda prohibida hacia la banda de conducción.
 Al hacer esto, se convierten en electrones libres o electrones de conducción, como se muestra en la figura 1-11.

Cuando un electrón sube a la banda de conducción, deja un hueco en la banda de valencia, es decir, un espacio vacío que puede ser ocupado por otro electrón.
 Por cada electrón que sube, se genera un par electrón-hueco.
 Cuando un electrón de conducción pierde energía y vuelve a ocupar un hueco, ocurre una recombinación.

🔁 Resumen:
 A temperatura ambiente, el silicio intrínseco tiene:

- Electrones libres en la banda de conducción, que no están ligados a átomos y se desplazan por el material.

- Huecos en la banda de valencia, en igual cantidad, formados cuando los electrones saltan al nivel superior.

### 🔷 Corriente de electrón y corriente de hueco

Cuando se aplica un voltaje a un trozo de silicio intrínseco, los electrones libres generados térmicamente en la banda de conducción son atraídos hacia el polo positivo, generando lo que se llama corriente de electrón.

En la banda de valencia, los electrones de valencia no se mueven libremente, pero pueden saltar a huecos cercanos, desplazando así el hueco en dirección opuesta. Este proceso produce la corriente de hueco, aunque físicamente son electrones de valencia los que se mueven.

👉 En semiconductores, hay dos tipos de corriente:

- Corriente de electrón: en la banda de conducción, por electrones libres.

- Corriente de hueco: en la banda de valencia, por el movimiento de huecos (electrones que cambian de lugar).

### 🔷 Comparación con conductores metálicos (como el cobre)

En los metales, como el cobre, los átomos no están unidos por enlaces covalentes, sino por un enlace metálico:

- Se forma un “mar” de electrones libres, que no pertenecen a ningún átomo en particular.

- Al aplicar un voltaje, los electrones de valencia se mueven libremente, generando un solo tipo de corriente: corriente de electrones libres.

- No existen huecos en la estructura metálica, por eso no hay corriente de hueco.

### 📌Resumen tipo machete

- Semiconductores:

  - Corriente de electrones → banda de conducción.

  - Corriente de huecos → banda de valencia.

- Metales (cobre):

  - Solo hay electrones libres → un tipo de corriente.

  - No hay huecos ni enlaces covalentes → estructura diferente.

### 🧠 1 - 4 Semiconductores tipo N y tipo P

### 🔷Semiconductores intrínsecos y extrínsecos

Los semiconductores intrínsecos como el silicio o germanio puros no conducen bien la corriente, ya que tienen muy pocos electrones libres y huecos disponibles.

Para mejorar su conductividad, se les añaden impurezas, lo que incrementa la cantidad de portadores de carga (electrones o huecos).
 Este proceso se llama dopado, y da lugar a los semiconductores extrínsecos, que pueden ser de tipo:

- Tipo n → abundan los electrones (donantes).

- Tipo p → abundan los huecos (aceptores).

### 🔷 Dopado

El dopado es el proceso mediante el cual se añaden impurezas controladas al silicio o germanio puro (semiconductores intrínsecos) para incrementar su conductividad.

Este proceso aumenta la cantidad de portadores de corriente, ya sean electrones o huecos.
 Según el tipo de impureza agregada, se obtienen dos clases de materiales:

- Tipo n → aporta electrones libres.

- Tipo p → genera huecos.

### 🔷 Semiconductor tipo N 🟥

Para aumentar los electrones en la banda de conducción del silicio intrínseco, se agregan átomos de impureza pentavalente, es decir, con cinco electrones de valencia (ej: arsénico (As), fósforo (P), antimonio (Sb), bismuto (Bi)).

Cada átomo pentavalente forma cuatro enlaces covalentes con los átomos de silicio y deja un electrón libre, que se convierte en un electrón de conducción.
Este electrón no deja hueco en la banda de valencia, ya que no proviene de ella.
Por eso, el átomo dopante se llama donador, y el material resultante se conoce como semiconductor tipo N, donde los electrones son los portadores mayoritarios.

El nivel de conductividad se puede controlar con precisión ajustando la cantidad de átomos donadores añadidos.

### 🔷 Semiconductor tipo P 🔋

Para incrementar el número de huecos en el silicio intrínseco, se agregan átomos trivalentes, es decir, con tres electrones de valencia, como el boro (B), indio (In) y galio (Ga).

Cada átomo trivalente forma enlaces covalentes con cuatro átomos de silicio, pero como solo tiene tres electrones, falta uno para completar los enlaces → se genera un hueco.

Este hueco puede ser ocupado por un electrón, por eso el átomo trivalente se llama aceptor.
El número de huecos creados se puede controlar según la cantidad de átomos aceptores agregados.

El material resultante se llama semiconductor tipo P, donde los huecos son los portadores mayoritarios.

### 🧠 1 - 5 El Diodo

### 🔷 Unión PN y diodo

El diodo es un dispositivo que conduce corriente en una sola dirección.

Si se toma un bloque de silicio y se dopa una parte con impureza trivalente (tipo P) y la otra con impureza pentavalente (tipo N), se forma una unión PN, base del funcionamiento del diodo.

🔸 En el material tipo P (silicio + átomos trivalentes como boro), se generan huecos como portadores mayoritarios.
 🔸 En el material tipo N (silicio + átomos pentavalentes como antimonio), se generan electrones libres como portadores mayoritarios.
 🔸 Ambos materiales son eléctricamente neutros, ya que el número total de protones y electrones es igual (incluyendo los portadores).

Cuando se forma la unión PN, en el límite entre las regiones:

- La zona P tiene muchos huecos y pocos electrones (estos últimos son portadores minoritarios).

- La zona N tiene muchos electrones libres y pocos huecos (portadores minoritarios).

Esta estructura permite el comportamiento asimétrico de conducción que caracteriza a diodos, transistores y otros dispositivos.

### 🔷 Formación de la región de empobrecimiento

Al formarse una unión PN, los electrones libres de la región N comienzan a difundirse hacia la región P, donde se combinan con huecos cercanos a la unión.

🔸 Esto provoca que:

- La región N quede con una zona cercana a la unión cargada positivamente (por iones donadores fijos sin electrón).

- La región P quede con una zona cargada negativamente (por iones aceptores que perdieron huecos).

Estas capas de carga opuesta forman la región de empobrecimiento, llamada así porque se queda sin portadores móviles (electrones y huecos), ya que se anulan al combinarse.

🔹 Esta región:

- Es muy delgada en comparación con las regiones N y P.

- Se forma muy rápidamente al generarse la unión.

- Actúa como una barrera interna: impide que los electrones sigan cruzando una vez que el sistema alcanza el equilibrio.

Finalmente, la carga negativa acumulada en la región de empobrecimiento repele nuevos electrones, y la difusión se detiene: se estabiliza la unión.

### 📌 Resumen clave

- Los electrones (N → P) y huecos (P → N) se difunden al principio.

- Se combinan y se anulan, dejando una zona sin portadores.

- Esa zona se carga (positiva en N, negativa en P) y bloquea más movimiento.

- Se forma una barrera de potencial = región de empobrecimiento.

### 🧠 1 - 6 POLARIZACIÓN DE UN DIODO

Una vez alcanzado el equilibrio, ningún electrón cruza espontáneamente la unión PN.

El término polarización se refiere a la aplicación de un voltaje de corriente continua (cc) para establecer ciertas condiciones de operación en un dispositivo electrónico, como un diodo.

En un diodo hay dos formas de polarización:

- Polarización directa: permite el flujo de corriente.

- Polarización inversa: bloquea el paso de corriente.

👉 Cada una se establece aplicando un voltaje con la polaridad adecuada sobre la unión PN.

### 🔷 Polarización en directa

La polarización en directa es cuando se conecta el lado negativo de la fuente de voltaje a la región N y el lado positivo a la región P. Es la condición que permite el paso de corriente a través de la unión PN de un diodo.
 Para lograrla:

- Se conecta el lado negativo de la fuente de voltaje a la región N y el lado positivo a la región P.

- El voltaje aplicado (Vpolarización) debe ser mayor que el potencial de barrera de la unión.

🔋 En esta condición:

- El lado negativo de la fuente empuja electrones libres desde la región N hacia la unión PN.

- Estos electrones, al recibir energía, vencen la barrera de la región de empobrecimiento y pasan a la región P.

- Al llegar allí, pierden energía y se combinan con huecos → se integran a la banda de valencia.

⚡ Simultáneamente:

- Los huecos en la región P permiten que los electrones de valencia avancen de hueco en hueco hacia la unión PN.

- Este desplazamiento de electrones de valencia genera la corriente de huecos, que es un flujo efectivo hacia la unión.

🔁 Por la conexión externa:

- Los electrones que entran desde la fuente al lado N recorren el circuito, atraviesan la unión PN, se combinan con huecos en P y salen nuevamente hacia la fuente por el terminal positivo.

- En la región P, al salir los electrones, quedan huecos, lo que mantiene disponible el flujo.

📎 Conclusión:
 La polarización en directa reduce la barrera de potencial, permite que electrones y huecos fluyan hacia la unión, y el diodo conduce corriente en esa única dirección.

### 🔷 Efecto de la polarización directa en la región de empobrecimiento

Durante la polarización en directa, al fluir electrones desde la región N y huecos desde la región P hacia la unión PN, se produce una reducción de iones fijos (positivos en N y negativos en P) en la región de empobrecimiento.

Esto ocurre porque:

- Los electrones se recombinan con huecos, neutralizando las cargas.

- A medida que más portadores ingresan, la región pierde su carga neta fija.

🔽 Como consecuencia, la región de empobrecimiento se estrecha, lo que facilita aún más el paso de corriente a través del diodo.

🔷 Polarización en inversa de un diodo

Polarización en inversa ocurre cuando:

- Se conecta el lado positivo de la fuente a la región N

- Y el lado negativo a la región P

🔸 Esto ensancha la región de empobrecimiento porque:

- El campo eléctrico empuja los electrones libres lejos de la unión

- Y también atrae los huecos en P en dirección opuesta

📉 Al ensancharse la región de empobrecimiento:

- Se agotan los portadores mayoritarios (electrones en N, huecos en P)

- La barrera interna se refuerza, impidiendo el paso de corriente

⚠️ El flujo inicial de portadores es transitorio y dura muy poco tiempo.
 Una vez que se estabiliza la región de empobrecimiento, solo queda una pequeña corriente en inversa, casi siempre despreciable.

### 🔷 Corriente en inversa en un diodo

En condición de polarización en inversa, luego de que se disipa la corriente de transición inicial, permanece una corriente extremadamente pequeña, llamada corriente en inversa.

Esta corriente es causada por portadores minoritarios (electrones en la región P y huecos en la región N) que provienen de pares electrón-hueco generados térmicamente.

🔸 En la región P, los electrones minoritarios son empujados por el voltaje negativo hacia la unión PN.
 🔸 Al llegar a la región de empobrecimiento, se combinan con huecos minoritarios en la región N, completando el ciclo.

💡 La banda de conducción en la región P está a un nivel de energía más alto que en la región N, por eso los portadores pueden atravesar fácilmente la región de empobrecimiento sin necesidad de energía adicional.

📎 Resultado: se genera una pequeña corriente constante en inversa, provocada únicamente por portadores minoritarios y térmicamente generados.

### 🔷 Ruptura en inversa y efecto avalancha

En polarización inversa, la corriente es muy pequeña y normalmente se puede despreciar.
Sin embargo, si el voltaje en inversa se incrementa hasta un cierto valor llamado voltaje de ruptura, la corriente en inversa aumenta bruscamente.

🔹 ¿Qué ocurre?

- El alto voltaje proporciona mucha energía a los electrones minoritarios.

- Al atravesar la región P, estos colisionan con átomos y liberan nuevos electrones de valencia.

- Los electrones liberados también ganan energía y repiten el proceso, creando una multiplicación de electrones.

Este fenómeno se llama efecto avalancha.

- Genera una corriente en inversa muy grande.

- Si no se limita, el exceso de corriente calienta y daña el diodo permanentemente.

🔸 Sin embargo, si se limita la corriente (por ejemplo, con un resistor en serie), el diodo puede operar en condición de ruptura sin dañarse.

### 🧠 1 - 7 Característica voltaje - corriente del diodo

- La polarización en directa permite el paso de corriente a través del diodo.

- La polarización en inversa bloquea la corriente, excepto por una corriente inversa muy pequeña, provocada por portadores minoritarios.

⚠️ Mientras el voltaje inverso no alcance el voltaje de ruptura, la corriente se mantiene despreciable.
 Pero si el voltaje de polarización en inversa alcanza o supera el voltaje de ruptura, se produce una corriente intensa (efecto avalancha), que puede dañar el diodo si no está controlada.

### 🔷 Característica V-I del diodo en polarización directa

🔹 Cuando se aplica un voltaje de polarización en directa (VPOLARIZACIÓN) a través del diodo:

- La corriente generada se llama corriente de polarización directa (IF).

- A 0 V, no hay corriente.

- A medida que el voltaje sube lentamente, también lo hace la corriente, pero de forma muy leve.

### 📌 Umbral de conducción (potencial de barrera)

- Cuando el voltaje alcanza aprox. 0.7 V (en silicio), ocurre el punto de inflexión de la curva:
 → La corriente IF se dispara rápidamente, mientras que el voltaje apenas se incrementa.

- Este punto representa el potencial de barrera de la unión PN.

### 📌 Curva característica V-I

- En el gráfico V-I:

  - Eje horizontal: voltaje VF (polarización en directa).

  - Eje vertical: corriente IF.

- La curva muestra:

  - Punto A: 0 V → sin corriente.

  - Punto B: VF < 0.7 V → corriente leve.

  - Punto C: VF ≈ 0.7 V → corriente crece bruscamente.

📌 A partir de ese punto, un pequeño aumento en voltaje produce un gran aumento en corriente.

### 📌 Resistencia dinámica (rd)

- A diferencia de una resistencia lineal, la del diodo no es constante:
 → Se llama resistencia dinámica y se representa como r'.

- Por debajo de 0.7 V, la resistencia es alta (corriente casi nula).

- En la zona de inflexión, la resistencia disminuye rápidamente.

- Por encima de 0.7 V, la resistencia es baja, y la corriente aumenta rápidamente con pequeños cambios de voltaje.

### 🔷 Característica V - I del diodo en polarización inversa

Cuando se aplica un voltaje de polarización en inversa (VR) a un diodo:

- Solo circula una corriente muy pequeña (IR), debida a portadores minoritarios.

- A 0 V, no hay corriente inversa.

- A medida que VR aumenta gradualmente, IR también aumenta ligeramente, pero sigue siendo muy baja (en el rango de nA o µA).

### 📌 Ruptura en inversa (VBR)

- Cuando VR alcanza el valor de ruptura (VBR), ocurre una inflexión en la curva.

- A partir de ese punto:

  - La corriente inversa IR crece rápidamente.

  - El voltaje se mantiene casi constante cerca de VBR.

- Si la corriente no se limita, se produce sobrecalentamiento y posible daño del diodo.

⚠️ La ruptura no es una condición normal de operación para la mayoría de los diodos, salvo los diseñados específicamente para ello (como el diodo Zener).

### 📌 Curva V-I en inversa

- En el gráfico:

  - El voltaje inverso (VR) se traza hacia la izquierda en el eje horizontal.

  - La corriente inversa (IR) se traza hacia abajo en el eje vertical.

- Se observa:

  - Corriente casi nula hasta alcanzar VBR.

  - Luego, IR se dispara, mientras que VR apenas sube.

### 🧠 1 - 8 Símbolo del diodo y terminales

- El símbolo del diodo representa una unión PN.

  - Ánodo (P) → lado positivo.

  - Cátodo (N) → lado negativo.

  - La flecha del símbolo indica la dirección de la corriente convencional (de P a N).

### 📌 Conexiones del diodo

🔸 Polarización en directa:

- Fuente: positivo al ánodo, negativo al cátodo.

- Se usa un resistor limitador.

- El diodo conduce corriente (IF).

- Hay una caída de voltaje (VF) de ≈ 0.7 V en diodos de silicio.

🔸 Polarización en inversa:

- Fuente: positivo al cátodo, negativo al ánodo.

- El diodo no conduce (IR ≈ 0).

- Todo el VPOLARIZACIÓN aparece a través del diodo.

### 🔷 Modelos del diodo

#### 🟩 Modelo ideal:

- Simplificación extrema.

- El diodo es como un interruptor:

  - Cerrado (conduce) si está en directa → VF = 0 V.

  - Abierto (no conduce) si está en inversa → IR = 0 A.

- Se omite el potencial de barrera y la resistencia dinámica.

- Útil para análisis básicos o detección de fallas.

Fórmula:

#### 🟧 Modelo práctico:

- Incluye el potencial de barrera (≈ 0.7 V para silicio).

- Representa al diodo como un interruptor cerrado en serie con una fuente de 0.7 V.

- No considera resistencia dinámica.

- Cuando el diodo conduce, hay una caída de 0.7 V.

- Cuando está en inversa, sigue sin conducir (IR ≈ 0).

Fórmulas:

- Ley de voltaje de Kirchhoff:

- Entonces:

Este modelo es útil en:

- Diseño de circuitos de bajo voltaje.

- Análisis más precisos, donde los 0.7 V sí impactan.

#### 🟩 Modelo completo:

El modelo completo es la aproximación más precisa para representar un diodo.
 Incluye:

- El potencial de barrera (≈ 0.7 V para silicio).

- La resistencia dinámica en directa rd′r.

- La resistencia interna en inversa rR′r​, que permite modelar la corriente inversa.

### 📌 Comportamiento del diodo según la polarización

🔸 Polarización en directa:

- El diodo se representa como un interruptor cerrado, en serie con:

  - 0.7 V (potencial de barrera)

  - Una pequeña resistencia dinámica rd′r

- El voltaje total en el diodo es:

- La corriente se calcula con:

🔸 Polarización en inversa:

- El diodo se modela como un interruptor abierto en paralelo con una gran resistencia rR′r'​.

- El potencial de barrera no influye en esta condición.

- Se permite una pequeña corriente inversa, modelada por la resistencia rR′r.

### 📌 Curva característica del modelo completo

- En directa: la curva comienza en 0.7 V y se inclina hacia arriba, reflejando la caída de voltaje adicional por la resistencia dinámica.

- En inversa: hay una pequeña corriente inversa, mostrada a la izquierda del origen.

- No incluye la zona de ruptura, ya que no es una condición típica de operación.